Kerangka Paper

Abstract

| Komponen | Isi |
| --- | --- |
| Latar belakang penelitian | - Masalah utama campuran komposit dinding EPS adalah homogenitas material - Metode UPV diusulkan untuk mengukur besarnya homogenitas dan pengaruh core serta layer dinding. - Analisis lagrangian diusulkan sebagai analisis numerik untuk memperkuat hasil uji statistic berdasarkan kecepatan perambatan gelombang ultrasonik. |
| Tujuan | Mengetahui ketebalan efektif core dan layer dinding dengan metode UPV dan pendekatan lagrangian |
| Metodologi | - Pengujian material dengan metode direct - uji numerik lagrangian dengan program bantu matematika |
| Hasil Utama | - core dan layer dapat diprediksi dengan kecepatan perambatan gelombang ultrasonik - uji cov menunjukkan tingkat akurasi yang baik dengan menggunakan metode direct, hasil t-test melaporkan ada pengaruh signifikan antara tebal core dan layer dinding sandwich panel. - Uji numerik dengan pendekatan lagrange menguatkan temuan uji statistik, yang menyatakan bahwa tebal core 80 dan layer 20 mm merupakan dimensi efektif pada sandwich panel. |
| Kesimpulan Utama | Kecepatan perambatan gelombang dapat digunakan untuk mendeteksi homogentias material, pendekatan lagrange memiliki hasil linear dengan uji statistic. |
| Kontribusi di lapangan | - prediksi kualitas material (homogenitas, kepadatan, dan kualitas material) - prediksi dimensi optimum untuk uji non-destructive dengan pendekatan matematis. - Mengurangi biaya perbaikan karena adanya uji destructive. Uji UPV berperan penting dalam mengevaluasi hasil secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. |

Body of Paper

| Komponen | Isi |
| --- | --- |
| Pengantar - Apa yang Diketahui? (Pemahaman kita tentang objek) | - Pencemaran limbang EPS didunia mencapai tahap yang sangat mengkhwatirkan. - Pemanfaatan EPS menjadi salah satu solusi utama untuk mengurangi pencemaran limbah yang tidak dapat terurai dalam jangka waktu lama. - Sebuah inovasi tentang penggunaan material komposit dari EPS diusulkan sebagai dinding struktur. - Permasalahan utama yang selama ini belum diselesaikan adalah tetang uji homogenitas material, serta prediksi dimensi efektifnya (core dan tebal layer). |
| - Apa yang Tidak Diketahui? (Kelemahan mengenai objek, Apa celah yang ingin diisi?) | - isu homogenitas belum menjadi fokus banyak peneliti - penggunaan UPV masih sebatas pada pengujian kuat tekan - kecepatan perambatan gelombang ultrasonik belum digunakan untuk prediksi efektifitas dimensi core dan lapis layer - metode lagrange yang selama ini digunakan untuk bidang non-teknik sipil untuk memprediksi berbagai karakteristik material diusulkan sebagai prediksi ketebalan core dan lapis layer |
| 3. Bagaimana dan mengapa? haruskah kita mengisi celah itu? (Alasan dan tujuan/hipotesis Anda) | - kekuatan dinding sandwich tergantung pada komposisi pencampur dan pemadatan, sehingga homogenitas perlu diteliti - penggunaan UPV metode direct dengan jarak optimum sebesar 10 mm sebatas diaplikasikan pada benda uji beton - kecepatan perambatan gelombang ultrasonik pada pelat biasanya dipergunakan untuk deteksi defect, belum digunakan untuk prediksi kualitas material - pendekatan lagrange memiliki tingkat akurasi yang baik untuk memprediksi sebuah tren berbagai permasalahan, namun minim implementasi di bidang sipil. Sementara ini hanya dipergunakan sebagai analisis coupling untuk FEM. |
| 4. Metode penelitian, Desain penelitian, Populasi dan sampel, Instrumen, Prosedur | - metode pengujian homogenitas material dengan metode direct - jumlah sampel terdiri dari enam benda uji, yang masing-masing terdiri dari dua varian tebal core 70 mm, 80 mm, dan 90 mm - instrument yang digunakan adalah seperangkat alat PUNDIT, yang terdiri dari transmitter dan receiver, serta calibrating ring dan coupling agent. - Hasil uji berupa travel time, kemudian dikonversi menjadi kecepatan untuk representasikan dan dianalisis sebagai variabel utama untuk memprediksi kualitas material |
| 5. Hasil : Apa hasil yang kamu dapatkan? | - Kecepatan perambatan gelombang ultrasonik (v) - Distribusi normal data melalui berbagai tahapan (cov, Kolmogorov Smirnov, ANOVA), yang mengandung arti bahwa data terdisribusi normal dan sampel homogen. - Hasil uji t-test melaporkan ada pengaruh signifikan core dan lapis dinding terhadap pembacaan kecepatan perambatan gelombang ultrasonik - Ketebalan efektif core dan layer dinding dengan metode lagrange |
| 6. Diskusi: Pembahasan apa yang diperoleh dari hasil yang didapatkan? | - kecepatan perambatan gelombang dipengaruhi oleh dimensi core dan layer dinding - Simpangan pengujian diukur melalui covarians, seluruh data memiliki nilai dibawah 10 % yang berarti hasil uji direct dapat diterima. - uji t-test disandingkan antara dua benda uji yang sama (70a dan 70b), (80a dan 80b), serta (90a, dan 90b). Benda uji core 80 mm memiliki level signifikansi terbaik. - hasil uji UPV menunjukkan bahwa ketebalan core efektif pada dimensi 80 mm dan layer dinding sebesar 20 mm. - pendekatan lagrangian memperkuat uji UPV dengan kecepatan terbaik pada benda uji dengan dimensi 80 mm dan layer 20 mm. |
| 7. Kesimpulan: Kontribusi apa yang diperoleh dari hasil penelitian terkait permasalahan yang ada di lapangan? | - keandalan sebuah material dapat diprediksi berdasarkan kecepatannya. - UPV merupakan salah satu uji tidak merusak, yang dapat digunakan dengan mudah, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan - Permasalahan homogenitas dapat dipecahkan dengan metode statistic sederhana, tanpa uji destructive di laboratorium. - Pendekatan lagrangian dapat dikembangkan untuk prediksi gelombang yang bias akibat perbedaan karakteristik material. Hal ini berguna untuk memperkuat hasil uji eksperimen hasil UPV dengan tingkat kepercayaan 95%. |